网络空间安全学院

数字图像处理课程设计报告

车牌自动识别算法的设计与实现

| 姓名1： | 梁梓豪 | 姓名2： | 陈继伟 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号1： | 201741404139 | 学号2： | 201741404138 |
| 日期： | 2019.6.18 |  |  |

目录

一、设计任务说明	1

1.1 课程设计任务	1

1.2 开发该系统软件环境及使用的技术说明	1

二、系统设计	2

2.1 系统基本工作流程	2

2.2 图像分割算法设计	2

2.3 图像增强算法设计	3

2.4车牌识别算法说明	3

2.5 用户接口设计	4

三、系统实施及结果	5

3.1系统操作说明	5

四、课程设计总结	5

- 设计任务说明

## 1.1 课程设计任务

- 利用OpenCV库和其他开源工具，设计并实现车牌自动识别算法，基本功能要求：

- 对给定的包含有汽车车牌的照片进行处理，利用图像分割算法将目标从背景中分离出来。

- 对目标图像进行合适的处理，然后利用Tesseract库实现车牌号码的识别，将结果输出。

- 要求提供比较友好的用户接口，可以对新的图片导入到系统中进行处理，并将结果返回给用户。

- 利用C／C++代码实现，推荐Linux系统，也可以在Windows／Mac系统下完成。

- 要求处理过程的自动化，即输入图像，自动输出车牌信息，无需人去干预。

## 1.2 开发该系统软件环境及使用的技术说明

## 环境：win10、visual studio2017

## 技术：Opencv3.4、qt5.1、Tesseract4.1.0

## 1.3 分工情况

## 梁梓豪：识别车牌算法设计及opencv、Tesseract的配置。

## 陈继伟：qt设计及连接槽、读取图片

# 二、系统设计

## 2.1 系统基本工作流程

第一，先对原始图像进行增强，方便查找车牌位置。

第二，车牌定位，就是在图片中确定出车牌的位置。

第三，字符识别，将提取出来的车牌图片用tesseract进行识别。

## 2.2 图像分割算法设计

## 使用sobel边缘检测算法可以提清晰的车牌轮廓

void chepai::sobel()

{

//sobel运算

//创建 grad_x 和 grad_y 矩阵

Mat grad_x, grad_y;

Mat abs_grad_x, abs_grad_y;

//求 X方向梯度

Sobel(gaussImage, grad_x, CV_16S, 1, 0, 3, 1, 1, BORDER_DEFAULT);

convertScaleAbs(grad_x, abs_grad_x);

/*	imshow("【效果图】 X方向Sobel", abs_grad_x);*/

//求Y方向梯度

Sobel(gaussImage, grad_y, CV_16S, 0, 1, 3, 1, 1, BORDER_DEFAULT);

convertScaleAbs(grad_y, abs_grad_y);

/*	imshow("【效果图】Y方向Sobel", abs_grad_y);*/

//合并梯度(近似)

addWeighted(abs_grad_x, 0.5, abs_grad_y, 0.5, 0, sobelImage);

/*	imshow("【效果图】整体方向Sobel", sobelImage);*/

## }

## 2.3 图像增强算法设计

## 高斯滤波过滤噪声

void chepai::gaussFilter()

{

//高斯滤波

GaussianBlur(srcImage, gaussImage, Size(3, 3), 0);

/*	imshow("【效果图】高斯滤波", gaussImage);*/

}

2.4车牌识别算法说明

调用tesseract文字识别API接口

void chepai::recognition()

{

TessBaseAPI orc;

const char *langue = "eng+chi_sim";

//char *langue1 = "";

orc.Init(NULL, langue, OEM_TESSERACT_ONLY);

orc.SetVariable("tessedit_write_images", "1");

orc.SetPageSegMode(PSM_SINGLE_BLOCK);

orc.SetImage(reBinImage.data, reBinImage.cols, reBinImage.rows, reBinImage.elemSize(), reBinImage.cols);

char *text = orc.GetUTF8Text();//.GetUTF8Text();

String s = U2G(text);

QString qstr2;

qstr2= QString::fromStdString(s);

ui.lineEdit->setText(qstr2);

}

## 2.5 用户接口设计

# 用户点击打开图片按钮打开图片，在label中显示原图，点击识别车牌按钮，在label_2中显示轮廓图,lineedit中显示车牌号。

void retranslateUi(QMainWindow *chepaiClass)

{

chepaiClass->setWindowTitle(QApplication::translate("chepaiClass", "chepai", nullptr));

label->setText(QApplication::translate("chepaiClass", "TextLabel", nullptr));

pushButton->setText(QApplication::translate("chepaiClass", "\346\211\223\345\274\200\345\233\276\347\211\207", nullptr));

pushButton_2->setText(QApplication::translate("chepaiClass", "\350\257\206\345\210\253\350\275\246\347\211\214", nullptr));

label_2->setText(QApplication::translate("chepaiClass", "TextLabel", nullptr));

label_3->setText(QApplication::translate("chepaiClass", "\350\275\246\347\211\214\345\217\267\357\274\232", nullptr));

# }

# 三、系统实施及结果

3.1系统操作说明

## 用户点击打开图片按钮打开图片，在label中显示原图，点击识别车牌按钮，在label_2中显示轮廓图,然后lineedit中显示车牌号。

- 课程设计总结

# 在window平台配置Opencv、Tesseract、qt是此次课程设计最麻烦的问题，两人共同协作，配置路径不同，重新配置时很容易出现新的错误。而且tesseract在window平台的配置操作非常繁琐，需要用到cmake等编译工具，编译费时。如果有机会，下次我没会选择类似python等便捷的平台。

# 其次是，编译了ui文件后，GeneratedFiles并不会自动添加ui_***.h文件，导致又出现了一系列的错误。还有就是一开始不明白怎么连接qt的信号与槽，不过才搜索了相关信息后，这个问题还是顺利解决了。